BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1-7

ĐỀ TÀI: ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ THEO NHIỆT ĐỘ

- PHƯƠNG ÁN

Sơ đồ khối

- Chi tiết các khối

Khối nguồn

Khối cảm biến

Driver

DC motor with encoder

II.  Điều khiển vòng kín

Bộ điều khiển PID số:

+ Đưa ra hàm truyền động cơ (được xác định khi động cơ làm việc ở 1 điểm xác định)  tính toán PID  điều khiển dựa trên hàm truyền đó, nhưng hàm truyền thì chỉ được xét trên 1 điểm làm việc xđ. Thì khi điều khiển ở điểm làm việc khác (ở tốc độ khác) thì nó sẽ không còn chính xác nữa và sẽ không ổn định  Chọn hàm truyền đạt tại v = vmax / 2

+ Hàm truyền đạt của động cơ có: 	Input: Điện áp

Output: Tốc độ

Chuyển PID miền z sang miền k.T, sử dụng công thức “real translation” ở trên

III. Lập trình

Main

{

LCD_init();

ADC_init();

TIM_init();

PWM_init();

PID_init();

while(1)

{

Wait_mode();		//theo chế độ nhiệt độ hay chỉnh bằng tay

tim_start_it();		//phát ngắt mỗi 10ms

while(1);

}

}

TIM_IQR()

{

read_temp();

read_speed();

if(mode_manual)

{

read_pot();

desire_speed = pot_to_speed();

}else

{

desire_speed = temp_to_speed();

}

duty = PID(desire_speed, actual_speed);

set_pwm(duty);

LCD_display();

wfi();

}

IV. Thắc mắc

- Mô hình hóa động cơ, tìm hàm truyền đạt  tính PID